ΩiOS LCOpenSDK开发指南

修订历史（Revision history）

| 编号 | 修订内容描述 | 修订人 | 修订日期 | 修订后版本号 | 批准人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初稿 | 39890 | 2019/08/01 | 3.X |  |  |
| 2 | 修订 | 119607 | 2019/12/25 | 3.X.1 |  |  |
| 3 | 修订 | 119607 | 2020/08/17 | 3.X.2 |  |  |
| 4 | 修订 | 119607 | 2020/10/20 | 3.10.1 |  |  |
| 5 | 修订 | 21589 | 2021/8/24 | 3.11.6 |  |  |
| 6 | 修订 | 311613 | 2021/10/28 | 3.11.8 |  |  |
| 7 | 修订 | 311613 | 2022/01/20 | 3.11.9 |  |  |
| 8 | 修订 | 357140 | 2022/11/11 | 3.12.0 |  |  |

目录

ΩiOS LCOpenSDK开发指南	1

目录	2

1	概述	9

2	SDK安装	10

2.1	CocoaPods 安装	10

2.2	官网下载	11

2.3	权限配置	12

3	主要流程	12

3.1 初始化	13

3.1.1 SDK初始化	13

3.1.2日志信息	13

3.2无线配网	14

3.2.1 SmartConfig配网及添加基本流程	14

3.2.2软Ap配网	15

3.3实时预览	17

3.4录像回放	18

3.5语音对讲	22

3.6录像下载	23

3.7数据解密	24

3.7.1方法解析	25

3.7.2参数解析	25

4	SDK接口说明	25

4.1	概述	26

4.2	LCOpenSDK_Api	26

4.2.1 shareMyInstance	26

4.2.2 initOpenApi	26

4.2.3 uninitOpenApi	27

4.2.4 sdkVersion	27

4.2.5 request（0.0）	27

4.3	LCOpenSDK_DeviceInit	28

4.3.1 initDevice(更改参数)	28

4.3.2 checkPwdValidity	28

4.3.3 loginDeviceByIP（更改参数）	28

4.3.4 loginWithHighLevelSecurityByIP（废弃）	29

4.3.5 searchDeviceInitInfo（废弃）	29

4.4	LCOpenSDK_PlayWindow（废弃）	29

4.4.1 initPlayWindow	29

4.4.2 uninitPlayWindow	30

4.4.3 setWindowFrame	30

4.4.4 setSurfaceBGColor	30

4.4.5 getWindowView	30

4.4.6 setWindowListener	30

4.4.7 getWindowListener	31

4.4.8 openTouchListener	31

4.4.9 playRtspReal	31

4.4.10 stopRtspReal	32

4.4.11 playDeviceRecordByFileName	32

4.4.12 playDeviceRecordByUtcTime	33

4.4.13 stopDeviceRecord	33

4.4.14 playCloudRecord	34

4.4.15 stopCloud	34

4.4.16 setPlaySpeed	34

4.4.17 playFile	35

4.4.18 stopFile	35

4.4.19 playAudio	35

4.4.20 stopAudio	35

4.4.21 seek	36

4.4.22 pause	36

4.4.23 resume	36

4.4.24 snapShot	36

4.4.25 startRecord	37

4.4.26 stopRecord	37

4.4.27 setStreamCallback	37

4.4.28 doScale	37

4.4.29 getScale	38

4.4.30 doTranslateX	38

4.4.31 setSEnhanceMode	38

4.5	LCOpenSDK_PlayRealWindow（新增）	38

4.5.1 setPlayRealListener	38

4.5.2 playRtspReal	39

4.5.3 stopRtspReal	39

4.6	LCOpenSDK_ PlayWindowProtocol（新增）	39

4.6.1 initPlayWindow	39

4.6.2 uninitPlayWindow	39

4.6.3 setWindowFrame	40

4.6.4 setSurfaceBGColor	40

4.6.5 getWindowView	40

4.6.6 setTouchListener	40

4.6.7 openTouchListener	40

4.6.8 playAudio	41

4.6.9 stopAudio	41

4.6.10 snapShot	41

4.6.11 setStreamCallback	41

4.6.12 doScale	41

4.6.13 getScale	42

4.6.14 doTranslateX	42

4.6.15 seek	42

4.6.16 pause	42

4.6.17 resume	42

4.6.18 startRecord	43

4.6.19 stopRecord	43

4.6.20 setSEnhanceMode	43

4.7	LCOpenSDK_PlayBackWindow（新增）	43

4.7.1 setPlayBackListener	43

4.7.2 playRecordStream	44

4.7.3 stopRecordStream	44

4.7.4 setPlaySpeed	44

4.8	LCOpenSDK_PlayFileWindow（新增）	44

4.8.1 setPlayFileListener	44

4.8.2 setPlaySpeed	45

4.8.3 PlayFile	45

4.8.4 stopFile	45

4.9	LCOpenSDK_ PlayRealListener（新增）	45

4.9.1 onPtzLimit	45

4.9.2 onRecordStop	46

4.10	LCOpenSDK_ PlayListenerProtocol（新增）	46

4.10.1 onPlayLoading	46

4.10.2 onPlayBegan	46

4.10.3 onPlayStop	46

4.10.4 onPlayFail	46

4.10.5 onResolutionChanged	47

4.10.6 onReceiveData	47

4.10.7 onStreamCallback	47

4.11	LCOpenSDK_PlayFileListener（新增）	48

4.11.1 onPlayPause	48

4.11.2 onPlayFinished	48

4.11.3 onPlayerTime	48

4.11.4 onFileTime	48

4.12	LCOpenSDK_ PlayBackListener（新增）	49

4.12.1 onPlayPause	49

4.12.2 onPlayFinished	49

4.12.3 onRecordStop	49

4.12.4 onPlayerTime	49

4.13	LCOpenSDK_TouchListener（新增）	50

4.13.1 onControlClick	50

4.13.2 onWindowDBClick	50

4.13.3 onWindowLongPressBegin	50

4.13.4 onWindowLongPressEnd	51

4.14	LCOpenSDK_ LoginManager（新增）	51

4.14.1 addDevices	51

4.14.2 getP2pPort（新增）	51

4.14.3 shareMyInstance（新增）	51

4.15	LCOpenSDK_Netsdk（新增）	52

4.15.1 initSDKWithCallback	52

4.15.2 logOpen	52

4.15.3 logClose	52

4.15.4 initDevAccountWithDevInfo	52

4.15.5 logout	53

4.15.6 resetPassword	53

4.15.7 queryPasswordResetType	53

4.15.8 queryProductDefinitionInfo	53

4.15.9 queryDevicePtzAuth	54

4.16	LCOpenSDK_AudioTalk	54

4.16.1 setListener	54

4.16.2 getListener	54

4.16.3 playTalk	54

4.16.4 stopTalk	55

4.16.5 playSound	55

4.16.6 stopSound	55

4.17	LCOpenSDK_ConfigWifi	56

4.17.1 setFskMode（废弃）	56

4.17.2 configWifiStop	56

4.17.3 configWifiStart（新增参数txMode）	56

4.18	LCOpenSDK_SoftAP（已替换为4.19）	57

4.18.1 startSoftAPConfig	57

4.19	LCOpenSDK_SoftAPConfig	58

4.19.1 startSoftAPConfig (新增参数 wifiEncry netcardName handler  timeout 更改返回值)	58

4.19.2 getSoftApWifiList	59

4.19.3 queryWifiByLoginHandle	59

4.19.4 querySupportWlanConfigV3	59

4.20	LCOpenSDK_Download	60

4.20.1 shareMyInstance	60

4.20.2 setListener	60

4.20.3 getListener	60

4.20.4 startDownload	60

4.20.5 startDownload	61

4.20.6 stopDownload	62

4.21	LCOpenSDK_Utils	62

4.21.1 decryptPic	62

4.21.2 decryptPic	63

4.22	LCOpenSDK_Log	63

4.22.1 shareInstance	63

4.22.2 setLogInfo	64

4.22.3 closeLog	64

4.23	LCOpenSDK_EventListener（回调接口）	64

4.23.1 onControlClick	64

4.23.2 onWindowDBClick	65

4.23.3 onZoomBegin	65

4.23.4 onZooming	65

4.23.5 onZoomEnd	65

4.23.6 onWindowLongPressBegin	66

4.23.7 onWindowLongPressEnd	66

4.23.8 onSlipBegin	66

4.23.9 onSlipping	66

4.23.10 onSlipEnd	67

4.23.11 onPlayerResult	67

4.23.12 onResolutionChanged（接口未使用）	70

4.23.13 onReceiveData	70

4.23.14 onStreamCallback	70

4.23.15 onPlayBegan	70

4.23.16 onPlayFinished	70

4.23.17 onPlayerTime	71

4.23.18 onFileTime	71

4.23.19 onIVSInfo	71

4.24	LCOpenSDK_DownloadListener（回调接口）	72

4.24.1 onDownloadReceiveData	72

4.24.2 onDownloadState	72

4.25	LCOpenSDK_TalkerListener（回调接口）	73

4.25.1 onTalkResult	73

4.25.2 onAudioRecord	74

4.25.3 onAudioReceive	74

4.26	LCOpenSDK_SearchDevices 搜索设备	75

4.26.1 shareSearchDevices	75

4.26.2 startSearchDevices（更改参数，返回值）	75

4.26.3 stopSearchDevices(更改参数)	75

4.26.4 getLastError	75

- 概述

乐橙是一家专注视频智能硬件、视频云和视频智能技术，为视频应用提供云视频能力的服务商。iOS LCOpenSDK作为一整套接入乐橙云的客户端接入框架，可以使开发者在自身iOS应用中快速集成乐橙云视频能力，本SDK只含真机调试的功能，不支持任何模拟器调试，支持Xcode 9.0以上。

本文档主要从以下几方面对如何集成 SDK进行说明：

| SDK安装 | 介绍如何引入SDK，以及引入后的相关配置。 |
| --- | --- |
| 主要流程 | 介绍初始化SDK、直播、录像播放、对讲、录像下载、配网主要流程。 |
| SDK接口说明 | 介绍LCOpenSDK各个接口的功能、参数、返回值以及注意事项。 |

- SDK安装

SDK的安装分为两种方式：cocoapods安装和官网下载（https://open.imou.com）。

  - CocoaPods 安装

1.通过CocoaPods引入比较简单，只需要在Podfile文件中添加如下语句

pod 'LCOpenSDK'， 然后执行pod install，如果不能引入则可能是需要更新本地仓库，需执行pod repo update。安装成功后如下图：

2.路径配置

1）Framework路径：Build Setting->Search Paths->Framework Search Paths

添加：

$(PROJECT_DIR)/Pods/LCOpenSDK/Framework.

2）头文件路径：Build Setting->Search Paths->Header Search Paths.

添加：

$(PROJECT_DIR)/Pods/LCOpenSDK/Framework/LCOpenSDKDynamic.framework/Headers/LCOpenSDK $(PROJECT_DIR)/Pods/LCOpenSDK/Framework/LCOpenSDKDynamic.framework/Headers/LCOpenNetSDK $(PROJECT_DIR)/Pods/LCOpenSDK/Framework/LCOpenSDKDynamic.framework/Headers/LCOpenApi

3）Build Settings->Build Options ->Enable Bitcode  设置为NO

  - 官网下载

官网下载是通过乐橙云开放平台官网，下载到本地进行手动引入，此时引入时要十分注意SDK的路径，以demo为例，SDK位于工程目录下的Depend文件夹下面。

路径配置：

- Framework路径：Build Setting->Search Paths->Framework Search Paths

添加：

$(PROJECT_DIR)/Depend

- 头文件路径：Build Setting->Search Paths->Framework Search Paths

添加：

$(PROJECT_DIR)/Depend/LCOpenSDKDynamic.framework/Headers

$(PROJECT_DIR)/Depend/LCOpenSDKDynamic.framework/Headers/LCOpenSDK

$(PROJECT_DIR)/Depend/LCOpenSDKDynamic.framework/Headers/LCOpenNetSDK

$(PROJECT_DIR)/Depend/LCOpenSDKDynamic.framework/Headers/LCOpenApi

- 路径：Build  Phases ->Embed Frameworks

添加：LCOpenSDKDynamic.framework，Destinations选择Frameworks。

注：$(PROJECT_DIR)为Demo工程所在目录，按要求添加LCOpenSDKDemo和Depend文件夹（对应iOS_demo和iOS_sdk文件夹）；Build  Phases ->Embed Frameworks路径如果不存在选择左上角加号，然后选择NEW Copy Files Phase进行添加， 最后双击修改名称为Embed Frameworks。

系统库配置：

LCOpenSDK的使用还依赖系统库，所以在使用时我们还需要添加系统库，在工程TARGETS->Build Phases->Link Binary With Libraries下添加如下系统库：

CoreAudio.framework、MediaPlayer.framework、AudioToolbox.framework VideoToolbox.framework、OpenGLES.framework、MediaAccessibility.framework CoreVideo.framework、AVFoundation.framework、 CoreMedia .framework、 libz.tbd（libz.dylib），配置后如下图：

  - 权限配置

SDK使用需配置相关系统权限，主要包含以下：

相册权限

NSPhotoLibraryUsageDescription

照片存储权限

NSPhotoLibraryAddUsageDescription

麦克风权限

NSMicrophoneUsageDescription

相机权限

NSCameraUsageDescription

本地网络权限

NSLocalNetworkUsageDescription

地理位置权限

NSLocationUsageDescription

注：配网另需组播权限，需从苹果开发者中心申请。

- 主要流程

SDK提供的主要功能包括：实时预览、录像回放（包括设备录像回放和云录像回放）、语音对讲、录像下载（包括设备录像回放和云录像回放）、无线配网。

3.1 初始化

3.1.1 SDK初始化

在使用SDK开发之前首先要前往乐橙云开放平台官网注册开发者账号，获取到AppId和AppSecret。在进行下列功能开发前我们必须要初始化平台信息，这个平台信息就是我们需要对接的服务，国内乐橙云开放平台地址为openapi.lechange.cn:443，海外地址为openapi.easy4ip.com:443，如果开发者需要自己的服务对接乐橙云开放平台，则需要初始化自己的服务，主要依赖于我们开放的LCOpenSDK_Api类，具体代码实现可参考下面：

3.1.2日志信息

SDK提供了日志打印的类LCOpenSDK_Log，供开发者去选择配置。因为在SDK初始化的时候默认设置了等级为LogLevelTypeFatal，故自定义设置日志等级需在SDK初始化方法之后。具体实现如下：

LogLevelType参数说明：

LogLevelTypeFatal = 1,// 重大错误

LogLevelTypeError,// 错误信息

LogLevelTypeWarning,// 警告信息

LogLevelTypeInfo,// 主要用于生产环境中输出程序运行的一些重要信息

LogLevelTypeDebug// 运行调试信息

3.2无线配网

无线配网是SDK基础功能之一，和无线配网结合一起使用的还有设备搜索，设备初始化等，无线配网目前SDK支持SmartConfig和软AP配网两种方式，不同设置支持的配网方式不同，具体采用哪种配网方式，需要根据设备型号进行确定。

注：因项目为OC与Swift混编，故部分实现有出入，但实质调用方法一样；

3.2.1 SmartConfig配网及添加基本流程

1.获取设备信息；（扫描标签或者手动输入）

2.调用unBindDeviceInfo接口查询设备信息；

3.检测设备是否绑定；

4.判断是否支持smartConfig配网；

5.开始无线配网；

6.开始局域网内搜索设备初始化信息；

7.搜索到设备，停止搜索；

8.初始化设备；

9.调用unBindDeviceInfo查询设备状态；

10.查询到设备在线，调用bindDevice接口，绑定设备；

实现如下：

配网相关

搜索设备及结果处理

3.2.2软Ap配网

1.获取设备信息；（扫描标签或者手动输入）

2.调用unBindDeviceInfo接口查询设备信息；

3.检测设备是否绑定；

4.判断是否支持SoftAP配网；

5.连接设备热点；

6.开始搜索设备，如果搜索到了，直接绑定；

7.开始SoftAP配网；

8.配网成功，停止搜索；

9.调用unBindDeviceInfo查询设备状态；

10.查询到设备在线，调用bindDevice接口，绑定设备；

实现如下

搜索设备

搜索到设备之后，选择WiFi配网

3.3实时预览

实时预览是SDK的主要功能之一，开发者可以开放平台接口和SDK接口相结合进行设备实时预览功能的开发，其主要步骤分为以下几步：

第一步：通过乐橙云平台接口（https://open.imou.com/book/http/device/manage/query/listDeviceDetailsByIds.html）获取设备信息。

第二步：调用SDK接口进行播放窗口初始化设置以及监听设置，具体代码实现参考下面：

第三步：调用SDK接口进行播放参数设置，然后开始播放，具体代码实现参考下面：

第四步：实现监听回调，具体代码实现参考下面：

3.4录像回放

录像回放是开对设备存储在SD卡以及硬盘上录像和云存储上录像进行播放的的功能，针对设备录像和云存储录像，SDK提供了不同的接口，使用时要注意。对于设备录像播放SDK提供了两个接口，分别为按文件名播放和按时间播放，使用过程可根据不同场景需要进行使用，推荐使用按文件名播放。

录像回放功能的开发主要分为以下几步：

第一步：通过乐橙云平台接口（https://open.imou.com/book/http/device/manage/query/listDeviceDetailsByIds.html）获取设备信息。

第二步：通过乐橙云平台接口（https://open.imou.com/book/http/device/record/cloud/queryCloudRecordNum.html）获取云存储录像信息 、（https://open.imou.com/book/http/device/record/local/summary.html）获取设备录像信息。

第三步：调用SDK接口进行播放窗口初始化设置以及监听设置，具体代码实现参考实时预览第二步。

第四步：调用SDK接口进行播放参数设置，然后开始播放，具体代码实现参考下面：

      - 设备录像按文件名播放：

- /** 1. 初始化按文件名播放参数对象 */

- LCOpenSDK_ParamDeviceRecordFileName * paramDeviceRecord = [[LCOpenSDK_ParamDeviceRecordFileName alloc] init];

- /** 2. 设置token，token根据AppId和AppSecret调用乐橙云开放平台获取 */

- paramDeviceRecord.accessToken = @"********";

- /** 3. 设置设备序列号 */

- paramDeviceRecord.deviceID = @"********";

- /** 4. 设置设备通道，对于单通道设备为0， 对于NVR等多通道设备为具体通道号 */

- paramDeviceRecord.channel = 0;

- /** 5. 设置密钥，如果为用户自定义密钥为具体密钥,非用户自定密钥可为设备序列号 */

- paramDeviceRecord.psk = @"********";

- /** 6. 设置录像名即录像Id（recordId） */

- paramDeviceRecord.fileName = @"********";

- /** 7. 设置播放偏移时间，单位为秒，从文件开始播放设置为0即可 */

- paramDeviceRecord.offsetTime = 0 ;

- /** 8. 产品ID */

- paramDeviceRecord.productId= @"********";

- /** 9.  拉流类型选择按文件播放 */

- paramDeviceRecord.playMode = @"********";

- /** 10.是否播放 建议传YES即可*/

- paramDeviceRecord.isPlayBack = YES;

- /** 11. 是否走拉流优化，YES会提升拉流速度，建议传YES即可 */

- paramDeviceRecord.isOpt = YES;

- /** 12. 开始播放 */

- [m_play playRecordStream:paramDeviceRecord];

2.   设备录像播放

- /** 1. 初始化按时间播放参数对象 */

- LCOpenSDK_ParamDeviceRecordUTCTime  *paramDeviceRecordUTCTime  = [[LCOpenSDK_ParamDeviceRecordUTCTime alloc] init];

- /** 2. 设置token，token根据AppId和AppSecret调用乐橙云开放平台获取 */

- paramDeviceRecordUTCTime.accessToken = @"********";

- /** 3. 设置设备序列号 */

- paramDeviceRecordUTCTime.deviceID = @"********";

- /** 4. 设置设备通道，对于单通道设备为0， 对于NVR等多通道设备为具体通道号 */

- paramDeviceRecordUTCTime.channel = 0;

- /** 5. 设置码流模式，支持主码流和子码流 */

- paramDeviceRecordUTCTime.defiMode =  DEFINITION_MODE_HG;

- /** 6. 设置密钥，如果为用户自定义密钥为具体密钥，非用户自定密钥可为设备序列号 */

- paramDeviceRecordUTCTime.psk = @"********";

- /** 7.录像的开始时间，不为0 */

- paramDeviceRecordUTCTime.beginTime = 0;

- /** 8.录像的结束时间，不为0 */

- paramDeviceRecordUTCTime.endTime = 0;

- /** 9. 是否走拉流优化，YES会提升拉流速度，建议传YES即可 */

- paramDeviceRecordUTCTime.isOpt = YES;

- /** 10. 是否播放，建议传YES即可 */

- paramDeviceRecordUTCTime.isPlayBack = YES;

- /** 11. 拉流类型选择按时间播放 */

- paramDeviceRecordUTCTime.PlayMode =  @"********";

- /** 12. 开始播放 */

- [m_play playRecordStream:paramDeviceRecordUTCTime];

3.云存储录像播放：

第五步：实现监听回调，具体代码实现参考下面：

3.5语音对讲

语音对讲是设备和客户端进行语音对讲的功能，在设备进行实时预览的同时，进行语音对讲。

语音对讲功能开发主要分为以下几步：

第一步：进行实时预览功能开发。

第二步：调用SDK接口初始化语音对讲对象，初始化播放参数对象并设置参数开始对讲，具体代码实现参考下面：

第三步：实现对讲结果回调，具体代码实现参考下面：

3.6录像下载

SDK提供了接口供开发者开发云存储录像的下载功能，目前接口仅提供MP4格式的录像文件下载，暂不支持其他格式。

语音对讲功能开发主要分为以下几步：

第一步：通过乐橙云平台接口（https://open.imou.com/book/http/device/manage/query/listDeviceDetailsByIds.html）获取设备信息。

第二步：通过乐橙云平台接口（ https://open.imou.com/book/http/device/record/cloud/queryCloudRecordNum.html）获取云存储录像信息 、（https://open.imou.com/book/http/device/record/local/summary.html）获取设备录像信息。

第三步：调用SDK接口进行初始化下载对象，设置监听对象， 进行录像下载，具体代码实现参考下面：

第四步：实现下载回调，具体代码实现参考下面：

3.7数据解密

设备告警图片和录像封面图默认加密，需要解密才能打开。SDK提供了图片解密功能，主要通过LCOpenSDK_Utils类实现；

具体实现如下：

3.7.1方法解析

数据解密

-(NSInteger) decryptPic:(NSData *)pSrcBufIn deviceID:(NSString*)deviceID key:(NSString*)key bufOut:(NSData**)pDestBufOut;

数据解密TCM设备

-(NSInteger) decryptPic:(NSData *)pSrcBufIn deviceID:(NSString*)deviceID key:(NSString*)key token:(NSString *)token bufOut:(NSData**)pDestBufOut;

该方法多了一个token参数

3.7.2参数解析

传入参数

pSrcBufIn	待解密数据内容

devKeyIn	解密密钥

devIDIn		设备序列号（S/N）

pDestBufOut		解密后数据内容

token		token

返回参数，解密结果

0, 表示解密成功

1, 表示完整性校验失败

2, 表示密钥错误

3, 表示图片非加密

4, 不支持的加密方式

5, 缓冲区长度不够

99,内部错误

- SDK接口说明

  - 概述

开放平台SDK以动态Framework的形式发布，提供多个方法类：LCOpenSDK_Api（平台接口类，结合LCOpenApiClientSDK具体方法头文件使用），LCOpenSDK_PlayRealWindow（实时预览播放类），LCOpenSDK_PlayBackWindow（录像播放类），LCOpenSDK_PlayFileWindow（文件播放类），LCOpenSDK_AudioTalk（语音对讲类），LCOpenSDK_ConfigWifi（设备无线配网类），LCOpenSDK_SoftApConfig（设备软AP配网类）， LCOpenSDK_Download（录像下载类），LCOpenSDK_DeviceInit （设备初始化类），LCOpenSDK_Utils（公用方法类），LCOpenSDK_Log（日志接口类），LCOpenSDK_SearchDevices（搜索设备类），LCOpenSDK_ LoginManager （P2P管理类），iOS应用只需集成上述方法类，即可快速实现乐橙开放平台所支持的绝大部分业务。

此外，提供LCOpenSDK_TalkerListener、LCOpenSDK_DownloadListener、LCOpenSDK_ PlayRealListener、LCOpenSDK_ PlayBackListener、LCOpenSDK_ PlayFileListener五个监听接口类，分别配合LCOpenSDK_AudioTalk、 LCOpenSDK_Download、LCOpenSDK_PlayRealWindow、LCOpenSDK_PlayBackWindow、LCOpenSDK_PlayFileWindow使用，iOS应用可继承并设置相应的监听接口类来接收播放、对讲和下载过程中的业务回调，业务回调包括但不限于：播放窗口事件、视频播放过程中的状态码、语音对讲过程中的状态码、云录像下载过程中的状态码、解码时间戳，回调接口请参考后续说明。

注：标注为选填的为非必填项，否则皆为必填。

  - LCOpenSDK_Api

4.2.1 shareMyInstance

| 方法 | + (LCOpenSDK_Api*_Nonnull) shareMyInstance; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取LCOpenSDK_Api单例 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | LCOpenSDK_Api单例指针 |
| 备注 | 无 |

4.2.2 initOpenApi

| 方法 | - (id _Nonnull)initOpenApi:(LCOpenSDK_ApiParam *_Nonnull)apiParam; |
| --- | --- |
| 简介 | 接口初始化 |
| 参数 | apiParam LCOpenSDK_ApiParam对象 LCOpenSDK_ApiParam 属性： procotol 协议类型（https） addr 平台地址 port 端口（443） token 授权token（授权token，需开发者从平台自行获取） |
| 返回值 | self 可不必关注 |
| 备注 | LCOpenSDK_Api初始化接口，在LCOpenSDK_PlayWindow、LCOpenSDK_AudioTalk或LCOpenSDK_Download类接口之前必须进行调用初始化。国内addr：openapi.lechange.cn, port:443 海外addr:openapi.easy4ip.com, port:443 |

4.2.3 uninitOpenApi

| 方法 | - (void)uninitOpenApi; |
| --- | --- |
| 简介 | 反初始化LCOpenSDK_Api接口，释放内部资源 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.2.4 sdkVersion

| 方法 | - ( NSString * _Nonnull)sdkVersion; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取SDK版本号信息 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | sdk版本号 |
| 备注 | 无 |

4.2.5 request（0.0）

| 方法 | - (NSInteger)request:(void *_Nonnull) req resp :(void *_Nonnull)resp timeout:(NSInteger)timeout; |
| --- | --- |
| 简介 | LCOpenSDK_Api请求返回值 |
| 参数 | req 结构化请求 resp 结构化返回体 timeout 超时时长 |
| 返回值 | 0，接口调用成功 -1 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

  - LCOpenSDK_DeviceInit

4.3.1 initDevice(更改参数)

| 方法 | -(int)initDevice:(NSString*)mac password:(NSString*)password ip:(NSString*)ip; |
| --- | --- |
| 简介 | 初始化设备 |
| 参数 | mac 设备Mac地址 password 设备初始化密码 ip 设备IP |
| 返回值 | 0 表示成功 -1表示参数错误 -2表示失败（具体错误原因需进一步分析SDK日志） |
| 备注 | 该接口必须与设备在同一局域网内调用 |

4.3.2 checkPwdValidity

| 方法 | - (int)checkPwdValidity:(nonnull NSString *)deviceID ip:(nonnull NSString *)ip port:(NSInteger)port password:(nonnull NSString |
| --- | --- |
| 简介 | 检查设备密码是否可用 |
| 参数 | deviceID 设备id ip IP地址 port 端口号 password 密码 |
| 返回值 |  |
| 备注 |  |

4.3.3 loginDeviceByIP（更改参数）

| 方法 | + (long)loginDeviceByIP:(NSString *)devIP port:(NSInteger)port username:(NSString *)username password:(NSString *)password highLevelSecurity:(BOOL)security errorCode:(unsigned int *)errorCode; |
| --- | --- |
| 简介 | 登录设备 |
| 参数 | devIp IP地址 port 端口号 username 用户名 password 密码 security YES：安全模式登录 NO：兼容模式登录 errorCode 错误码 |
| 返回值 |  |
| 备注 |  |

4.3.4 loginWithHighLevelSecurityByIP（废弃）

| 方法 | + (long)loginWithHighLevelSecurityByIP:(NSString *)devIP port:(NSInteger)port username:(NSString *)username password:(NSString *)password errorCode:(unsigned int *)errorCode DEPRECATED_MSG_ATTRIBUTE("use loginDeviceByIP:port:username:password:highLevelSecurity:errorCode: instead"); |
| --- | --- |
| 简介 | 安全模式登陆 |
| 参数 | devIp IP地址 port 端口号 username 用户名 password 密码 errorCode 错误码 |
| 返回值 |  |
| 备注 |  |

4.3.5 searchDeviceInitInfo（废弃）

| 方法 | - (void)searchDeviceInitInfo:(NSString*)deviceID timeOut:(int)timeOut success:(void (^)(LCOPENSDK_DEVICE_INIT_INFO info))success DEPRECATED_MSG_ATTRIBUTE("use LCOpenSDK_SearchDevices startSearchDevicesWithDeviceId:timeOut:callback: instead"); |
| --- | --- |
| 简介 | 搜索设备初始化信息 |
| 参数 | deviceID 设备ID timeOut 超时时间 info 搜索到的设备初始化信息 |
| 返回值 |  |
| 备注 |  |

  - LCOpenSDK_PlayWindow（废弃）

4.4.1 initPlayWindow

| 方法 | - (id) initPlayWindow:(CGRect) frame Index:(int) index; |
| --- | --- |
| 简介 | 初始化播放窗口 |
| 参数 | frame 指定播放窗口坐标 index 播放窗口的唯一标识索引，由外层传入 |
| 返回值 | LCOpenSDK_PlayWindow指针 |
| 备注 | 初始化播放窗口，需叠加于父窗口之上 |

4.4.2 uninitPlayWindow

| 方法 | - (void) uninitPlayWindow; |
| --- | --- |
| 简介 | 反初始化接口，释放内部资源 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.4.3 setWindowFrame

| 方法 | - (void)setWindowFrame:(CGRect)rect; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置播放窗口的位置和大小 |
| 参数 | rect 表示播放窗口的位置和大小 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.4.4 setSurfaceBGColor

| 方法 | - (void)setSurfaceBGColor:(UIColor*)normalColor; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置播放窗口背景色 |
| 参数 | normalColor 背景颜色 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.4.5 getWindowView

| 方法 | - (UIView*)getWindowView; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取播放窗口 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 播放控件指针 |
| 备注 | 叠加于父窗口上，用于播放渲染 |

4.4.6 setWindowListener

| 方法 | - (void) setWindowListener:(id< LCOpenSDK_EventListener>) lis; |
| --- | --- |
| 简介 | 为播放窗口设置监听 |
| 参数 | lis 监听指针 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 设置监听，监听者需继承LCOpenSDK_EventListener，可接收播放业务回调及窗口事件回调 |

4.4.7 getWindowListener

| 方法 | - (id< LCOpenSDK_EventListener>) getWindowListener; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取播放窗口监听者 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 监听指针 |
| 备注 |  |

4.4.8 openTouchListener

| 方法 | - (void) openTouchListener:(BOOL)flag; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置播放窗口监听 |
| 参数 | flag YES 开启监听 NO 关闭监听 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 开启手势监听（单击、双击、缩放、滑动），也可自行实现监听父窗口事件 |

4.4.9 playRtspReal

| 方法 | - (NSInteger)playRtspReal:(LCOpenSDK_ParamReal *)paramReal; |
| --- | --- |
| 简介 | 播放实时视频 |
| 参数 | paramReal LCOpenSDK_ParamReal对象 LCOpenSDK_ParamReal 属性： accessToken 管理员token deviceID 设备序列号（S/N） channel 通道号 psk 解密密钥（非必传） playToken 播放token（非必填，不传或传错走旧的拉流协议，正确传入走取流优化协议） defiMode 分辨率模式（默认为0，标清） isOpt 是否使用长连接优化拉流，YES-使用， NO-不使用 imageSize 码流分辨率（根据设备能力集确定，默认为0） |
| 返回值 | -1，表示参数错误 0，示调用成功 |
| 备注 | 1.异步播放接口，实际播放结果需根据onPlayerResult回调状态码判断，可参考Demo； 2.psk参数传空指针或空字符串时使用deviceID作为解密秘钥，默认传入值为设备序列号（S/N），若用户自定义秘钥，该字段必现传入自定义秘钥； 3.4窗口以上同时播放isOpt建议选择false，4窗口以下isOpt建议选择true； |

4.4.10 stopRtspReal

| 方法 | - (NSInteger)stopRtspReal:(BOOL)isKeepLastFrame; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止实时视频播放 |
| 参数 | isKeepLastFrame 是否保留最后一帧画面，YES-保存， NO-不保存 |
| 返回值 | 0，接口调用成功 -1，接口调用失败 |
| 备注 | 如无特殊需求该字段传NO，传YES不会停止渲染，会增加内存占用。 |

4.4.11 playDeviceRecordByFileName

| 方法 | - (NSInteger) playDeviceRecordByFileName:(LCOpenSDK_ParamDeviceRecordFileName *)paramDevRecord; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始设备录像按文件名回放 |
| 参数 | paramDevRecord LCOpenSDK_ParamDeviceRecordFileName 对象 LCOpenSDK_ParamDeviceRecordFileName 属性： accessToken 管理员token deviceID 设备序列号（S/N） channel 通道号 psk 解密密钥（非必传） playToken 播放token（非必填，不传或传错走旧的拉流协议，正确传入走取流优化协议） fileName 设备录像文件名（queryLocalRecords接口的recordId字段） offsetTime 录像回放起始偏移时间，以秒为单位，传0代表从开始回放录像 isOpt 是否使用长连接优化拉流，YES-使用， NO-不使用 |
| 返回值 | -1，表示参数错误 0，表示调用成功 |
| 备注 | 1.异步播放接口，实际播放结果需根据onPlayerResult回调状态码判断，可参考Demo； 2.psk参数传空指针或空字符串时使用deviceID作为解密秘钥，默认传入值为设备序列号（S/N），若用户自定义秘钥，该字段必现传入自定义秘钥； 3.4窗口以上同时播放isOpt建议选择false，4窗口以下isOpt建议选择true； |

4.4.12 playDeviceRecordByUtcTime

| 方法 | - (NSInteger) playDeviceRecordByUtcTime:(LCOpenSDK_ParamDeviceRecordUTCTime *)paramDevRecord; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始设备录像按时间回放 |
| 参数 | paramDevRecord LCOpenSDK_ParamDeviceRecordUTCTime 对象 LCOpenSDK_ParamDeviceRecordUTCTime 属性： accessToken 授权token deviceID 设备序列号（S/N） channel 通道号 psk 解密密钥（非必传） playToken 播放token（非必填，不传或传错走旧的拉流协议，正确传入走取流优化协议） defiMode 分辨率模式（默认为0，高清为0，标清为1） beginTime 设备录像开始时间 endTime 设备录像结束时间 isOpt 是否使用长连接优化拉流，YES-使用， NO-不使用 |
| 返回值 | -1，表示参数错误 0，表示调用成功 |
| 备注 | 1.异步播放接口，实际播放结果需根据onPlayerResult回调状态码判断，可参考Demo； 2.psk参数传空指针或空字符串时使用deviceID作为解密秘钥，默认传入值为设备序列号（S/N），若用户自定义秘钥，该字段必现传入自定义秘钥； 3.playDeviceRecordByFileName和 playDeviceRecordByUtcTime，推荐使用playDeviceRecordByFileName接口，easy4ip设备和p2p设备只能调用playDeviceRecordByUtcTime。 4.4窗口以上同时播放isOpt建议选择false，4窗口以下isOpt建议选择true。 |

4.4.13 stopDeviceRecord

| 方法 | - (NSInteger)stopDeviceRecord:(BOOL)isKeepLastFrame; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止设备录像回放 |
| 参数 | isKeepLastFrame 是否保留最后一帧画面，YES-保存， NO-不保存 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 如无特殊需求该字段传NO，传YES不会停止渲染，会增加内存占用。 |

4.4.14 playCloudRecord

| 方法 | - (NSInteger)playCloudRecord: (LCOpenSDK_ParamCloudRecord *)paramCloud; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始云录像按回放 |
| 参数 | paramCloud LCOpenSDK_ParamCloudRecord 对象 LCOpenSDK_ParamCloudRecord 属性： accessToken 授权token deviceID 设备序列号（S/N） channel 通道号 psk 解密密钥（非必传） playToken 播放token（非必填，不传或传错走旧的拉流协议，正确传入走取流优化协议） recordRegionID 录像recordRegionId（queryCloudRecords接口返回recordRegionId字段） offsetTime 偏移时间，以秒为单位，传0代表从开始回放录像 recordType 云录像类型（1000报警云录像,2000连续云录像） timeOut 下载云录像切片的超时时长，单位秒 |
| 返回值 | -1，表示参数错误 0，表示调用成功 |
| 备注 | 1.异步播放接口，实际播放结果需根据onPlayerResult回调状态码判断，可参考Demo； 2.psk参数传空指针或空字符串时使用deviceID作为解密秘钥，默认传入值为设备序列号（S/N），若用户自定义秘钥，该字段必现传入自定义秘钥； 3.当onPlayerResult回调秘钥错（code=11）时，psk需设置为秘钥后重新播放；当回调设备密码错时（code=14），psk需设置为设备密码后重新播放； 4.4窗口以上同时播放isOpt建议选择false，4窗口以下isOpt建议选择true。 |

4.4.15 stopCloud

| 方法 | - (NSInteger)stopCloud:(BOOL)isKeepLastFrame; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止云录像回放 |
| 参数 | isKeepLastFrame 是否保留最后一帧画面，YES-保存， NO-不保存 |
| 返回值 | 该接口始终返回0 |
| 备注 | 如无特殊需求该字段传NO，传YES不会停止渲染，会增加内存占用。 |

4.4.16 setPlaySpeed

| 方法 | - (NSInteger)setPlaySpeed:(float)speed; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置录像播放倍速 |
| 参数 | Speed 倍速（1、2、4、8、16、32） |
| 返回值 | -1，表示内部错误 0，表示调用成功 |
| 备注 | - 本地录像有些设备不支持，设置后可能没有效果； - 需在开始播放之后设置； |

4.4.17 playFile

| 方法 | - (NSInteger)playFile:(NSString*)fileName; |
| --- | --- |
| 简介 | 播放本地文件 |
| 参数 | filename 文件名称， 包含路径 |
| 返回值 | -1，表示参数错误 0，表示调用成功 |
| 备注 |  |

4.4.18 stopFile

| 方法 | - (NSInteger)stopFile:(BOOL)isKeepLastFrame; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止本地文件播放 |
| 参数 | isKeepLastFrame 是否保留最后一帧画面，YES-保存， NO-不保存 |
| 返回值 | -1，表示参数错误 0，表示调用成功 |
| 备注 | 如无特殊需求该字段传NO，传YES不会停止渲染，会增加内存占用。 |

4.4.19 playAudio

| 方法 | - (NSInteger)playAudio; |
| --- | --- |
| 简介 | 播放音频 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.4.20 stopAudio

| 方法 | - (NSInteger) stopAudio; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止音频 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.4.21 seek

| 方法 | - (NSInteger) seek:(NSInteger)timeInfo; |
| --- | --- |
| 简介 | 录像拖动 |
| 参数 | timeInfo 相对录像起始时间的偏移秒数 |
| 返回值 | -1，表示内部错误 0，表示调用成功 |
| 备注 | 异步接口，实际是否定位成功需根据onPlayerResult回调状态码判断，参考RTSP（设备录像）和HLS（云录像）业务码定义。 |

4.4.22 pause

| 方法 | - (NSInteger) pause; |
| --- | --- |
| 简介 | 暂停录像回放 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | -1，表示内部错误 0，表示调用成功 |
| 备注 | 异步接口，实际是否定位成功需根据onPlayerResult回调状态码判断，参考RTSP（设startDeviceDownload备录像）和HLS（云录像）业务码定义。 |

4.4.23 resume

| 方法 | - (NSInteger) resume; |
| --- | --- |
| 简介 | 恢复录像回放（pause反向接口） |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | -1，表示内部错误 0，表示调用成功 |
| 备注 | 异步接口，实际是否定位成功需根据onPlayerResult回调状态码判断，参考RTSP（设备录像）和HLS（云录像）业务码定义。 |

4.4.24 snapShot

| 方法 | - (NSInteger)snapShot:(NSString*)filePath; |
| --- | --- |
| 简介 | 本地抓图 |
| 参数 | filePath 图片保存路径，包括图片名 |
| 返回值 | -1，表示失败 0，表示成功 |
| 备注 | 播放过程中可调用该接口将一帧视频保存到本地JPG图片 |

4.4.25 startRecord

| 方法 | - (NSInteger) startRecord:(NSString *)filePath recordType: (NSInteger)nRecordType; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始录制视频 |
| 参数 | filePath 录制视频保存路径，包括录像文件名 nRecordType 0：Dav格式 1：MP4格式 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 播放过程中可调用该接口将视频录制到本地。 |

4.4.26 stopRecord

| 方法 | - (NSInteger) stopRecord; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止录制视频 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 与startRecord结合使用 |

4.4.27 setStreamCallback

| 方法 | - (void)setStreamCallback:(LC_OUTPUT_STREAM_FORMAT)streamFormat; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置PS/TS标准流导出 |
| 参数 | streamFormat 输出的标准流格式，目前支持PS和TS标准流 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 1.可在播放前或播放过程中调用该接口开启标准流回调的功能； 2.标准流通过LCOpenSDK_EventListener::onStreamCallback接口导出，每次导出一帧视频或音频，第一帧为视频I帧； 3.当不需要标准流回调功能时，可通过设置输出的标准流格式为LC_OUTPUT_STREAM_FORMAT_NULL来关闭之，以节省性能。 |

4.4.28 doScale

| 方法 | - (void)doScale:(CGFloat)scale; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置视频显示缩放比例 |
| 参数 | scale 相对缩放比例 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 可使用onZooming回调的缩放比例 |

4.4.29 getScale

| 方法 | - (CGFloat) getScale; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取缩放比例 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 相对正常视频画面的缩放比例 |
| 备注 |  |

4.4.30 doTranslateX

| 方法 | - (void) doTranslateX:(float)x Y:(float)y; |
| --- | --- |
| 简介 | 窗口移动 |
| 参数 | x 目的位置点距离屏幕左上角的绝对横坐标 y 目的位置点距离屏幕左上角的绝对纵坐标 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 视频画面被放大后，可调用此接口移动显示窗口 |

4.4.31 setSEnhanceMode

| 方法 | - (void)setSEnhanceMode:(LCOpenSDK_EnhanceMode)mode; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置去噪模式等级 |
| 参数 | mode音频降噪等级 typedef NS_ENUM(NSInteger, LCOpenSDK_EnhanceMode) { LCOpenSDK_EnhanceMode_Close = -1, 关闭 LCOpenSDK_EnhanceMode_Level1 = 0, 降噪1级，最差 LCOpenSDK_EnhanceMode_Level2 = 1, 降噪2级 LCOpenSDK_EnhanceMode_Level3 = 2, 降噪3级 LCOpenSDK_EnhanceMode_Level4 = 3, 降噪4级 LCOpenSDK_EnhanceMode_Level5 = 4 降噪5级，最优 }; |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 在初始化窗口完成后调用即可，播放后生效 |

  - LCOpenSDK_PlayRealWindow（新增）

4.5.1 setPlayRealListener

| 方法 | - (void)setPlayRealListener:(id<LCOpenSDK_PlayRealListener>)listener; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置播放窗口监听对象 |
| 参数 | lis 监听对象指针 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.5.2 playRtspReal

| 方法 | - (NSInteger)playRtspReal:(LCOpenSDK_ParamReal *)paramReal; |
| --- | --- |
| 简介 | 播放实时视频 |
| 参数 | paramReal 实时视频参数模型 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.5.3 stopRtspReal

| 方法 | - (NSInteger)stopRtspReal:(BOOL)isKeepLastFrame; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止实时视频播放 |
| 参数 | isKeepLastFrame 是否保留最后一帧画面 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

  - LCOpenSDK_ PlayWindowProtocol（新增）

4.6.1 initPlayWindow

| 方法 | - (id)initPlayWindow:(CGRect)frame Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 初始化播放窗口 |
| 参数 | frame 窗口index 播放窗口索引 |
| 返回值 | LCOpenSDK_PlayWindow指针 |
| 备注 | 无 |

4.6.2 uninitPlayWindow

| 方法 | - (void)uninitPlayWindow; |
| --- | --- |
| 简介 | 反初始化播放窗口 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.6.3 setWindowFrame

| 方法 | - (void)setWindowFrame:(CGRect)rect; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置播放窗口 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.6.4 setSurfaceBGColor

| 方法 | - (void)setSurfaceBGColor:(UIColor*)normalColor; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置播放窗口背景色 |
| 参数 | normalColor 背景色 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.6.5 getWindowView

| 方法 | -(void)getWindowView; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取播放窗口 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 播放窗口指针 |
| 备注 | 无 |

4.6.6 setTouchListener

| 方法 | - (void)setTouchListener:(id<LCOpenSDK_TouchListener>)listener; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置播放窗口手势事件监听 |
| 参数 | lis 监听对象指针 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.6.7 openTouchListener

| 方法 | - (void)openTouchListener:(BOOL)flag; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置播放窗口手势操作事件是否被上层窗口捕获 |
| 参数 | flag 布尔值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.6.8 playAudio

| 方法 | - (NSInteger) playAudio; |
| --- | --- |
| 简介 | 播放音频 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.6.9 stopAudio

| 方法 | - (NSInteger)stopAudio; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止音频 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.6.10 snapShot

| 方法 | - (NSInteger)snapShot:(NSString*)filePath; |
| --- | --- |
| 简介 | 截图 |
| 参数 | filePath 图片保存路径 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.6.11 setStreamCallback

| 方法 | - (void)setStreamCallback: (LC_OUTPUT_STREAM_FORMAT)streamFormat; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置PS/TS标准流导出 |
| 参数 | streamFormat [in] 标准流类型 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.6.12 doScale

| 方法 | - (void)doScale:(CGFloat)scale; |
| --- | --- |
| 简介 | EPTZ缩放操作 |
| 参数 | scale 缩放比例 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.6.13 getScale

| 方法 | - (CGFloat)getScale; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取EPTZ缩放比例 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | －1, 失败 其他, 成功 |
| 备注 | 无 |

4.6.14 doTranslateX

| 方法 | - (void)doTranslateX:(CGFloat)x Y:(CGFloat)y; |
| --- | --- |
| 简介 | EPTZ滑动操作 |
| 参数 | x 播放窗口X坐标值 y播放窗口Y坐标值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.6.15 seek

| 方法 | - (void)doTranslateX:(CGFloat)x Y:(CGFloat)y; |
| --- | --- |
| 简介 | 录像拖动 |
| 参数 | timeInfo 相对开始时间偏移的秒数 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.6.16 pause

| 方法 | - (NSInteger)pause; |
| --- | --- |
| 简介 | 暂停播放 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.6.17 resume

| 方法 | - (NSInteger)resume; |
| --- | --- |
| 简介 | 恢复播放 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.6.18 startRecord

| 方法 | -(NSInteger)startRecord:(NSString*)filePath recordType:(NSInteger)nRecordType; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始录制视频 |
| 参数 | filePath 录制视频保存路径 nRecordType 录制视频格式: 0, dav 1, mp4 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.6.19 stopRecord

| 方法 | - (NSInteger)stopRecord; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止录制视频 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.6.20 setSEnhanceMode

| 方法 | - (NSInteger)seek:(NSInteger)timeInfo; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置去噪模式等级 |
| 参数 | mode 音频降噪水平 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 扩展功能 |

  - LCOpenSDK_PlayBackWindow（新增）

4.7.1 setPlayBackListener

| 方法 | - (void)setPlayBackListener: (id<LCOpenSDK_PlayBackListener>)listener; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置播放窗口监听对象 |
| 参数 | lis 监听对象指针 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.7.2 playRecordStream

| 方法 | -(NSInteger)playRecordStream: (LCOpenSDK_ParamRecord *)paramRecord; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始录像播放 |
| 参数 | paramRecord 录像参数模型(该方法为通用方法,LCOpenSDK_ParamRecord为参数模型父类,请根据播放类型(云录像/设备录像),传入对应子类参数模型), 云录像播放参数子类模型:LCOpenSDK_ParamCloudRecord 设备录像播放参数子类模型:LCOpenSDK_ParamDeviceRecord 禁止直接使用LCOpenSDK_ParamRecord参数对象传入 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.7.3 stopRecordStream

| 方法 | - (NSInteger)stopRecordStream:(BOOL)isKeepLastFrame; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止云录像播放 |
| 参数 | isKeepLastFrame 是否保留最后一帧画面 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.7.4 setPlaySpeed

| 方法 | - (NSInteger) setPlaySpeed:(float)speed; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置倍速播放 |
| 参数 | speed 倍速速度 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

  - LCOpenSDK_PlayFileWindow（新增）

4.8.1 setPlayFileListener

| 方法 | - (void)setPlayFileListener:(id<LCOpenSDK_PlayFileListener>)listener; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置播放窗口监听对象 |
| 参数 | lis 监听对象指针 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.8.2 setPlaySpeed

| 方法 | - (NSInteger)setPlaySpeed:(float)speed; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置倍速播放 |
| 参数 | speed 倍速速度 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.8.3 PlayFile

| 方法 | - (NSInteger)playFile:(NSString*)fileName; |
| --- | --- |
| 简介 | 播放文件 |
| 参数 | FileName 文件名称 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.8.4 stopFile

| 方法 | - (NSInteger)stopFile:(BOOL)isKeepLastFrame; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止播放文件 |
| 参数 | isKeepLastFrame 保留最后一帧画面 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

  - LCOpenSDK_ PlayRealListener（新增）

4.9.1 onPtzLimit

| 方法 | - (void)onPtzLimit:(LCOpenSDK_Direction)direction; |
| --- | --- |
| 简介 | 云台到达限位点 |
| 参数 | direction 到达限位的方向 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.9.2 onRecordStop

| 方法 | - (void)onRecordStop:(NSInteger)error Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止录制 |
| 参数 | error 录制停止错误类型 index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

  - LCOpenSDK_ PlayListenerProtocol（新增）

4.10.1 onPlayLoading

| 方法 | - (void)onPlayLoading:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频开始加载回调 |
| 参数 | index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.10.2 onPlayBegan

| 方法 | - (void)onPlayBegan:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频播放开始回调 |
| 参数 | index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.10.3 onPlayStop

| 方法 | - (void)onPlayStop:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频播放暂停回调 |
| 参数 | index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.10.4 onPlayFail

| 方法 | -(void)onPlayFail:(NSString*)codeType:(NSInteger)type Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频播放状失败回调 |
| 参数 | code 错误码(根据type而定) type 0, RTSP 1, HLS 99, OPENAPI index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.10.5 onResolutionChanged

| 方法 | -(void)onResolutionChanged:(NSInteger) widthHeight:(NSInteger)height Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 分辨率改变时回调 |
| 参数 | width 新分辨率长度 height 新分辨率高度 index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.10.6 onReceiveData

| 方法 | -(void)onReceiveData:(NSInteger)len Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频播放数据回调 |
| 参数 | len 数据长度 index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.10.7 onStreamCallback

| 方法 | - (void)onStreamCallback:(NSData*)data Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | TS/PS标准流导出数据回调 |
| 参数 | data [out] 标准流导出数据 index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

  - LCOpenSDK_PlayFileListener（新增）

4.11.1 onPlayPause

| 方法 | - (void)onPlayPause:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频播放暂停回调 |
| 参数 | index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.11.2 onPlayFinished

| 方法 | - (void)onPlayFinished:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频播放完成回调 |
| 参数 | index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.11.3 onPlayerTime

| 方法 | - (void)onPlayerTime:(long)time Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频播放帧时间回调 |
| 参数 | time 视频帧时间回调 index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.11.4 onFileTime

| 方法 | -(void)onFileTime:(long)beginTime EndTime:(long)endTime Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频文件开始和结束时间回调 |
| 参数 | beginTime 开始时间 EndTime 结束时间 index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

  - LCOpenSDK_ PlayBackListener（新增）

4.12.1 onPlayPause

| 方法 | - (void)onPlayPause:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频播放暂停回调 |
| 参数 | index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.12.2 onPlayFinished

| 方法 | - (void)onPlayFinished:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频播放完成回调 |
| 参数 | index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.12.3 onRecordStop

| 方法 | - (void)onRecordStop:(NSInteger)error Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止录制 |
| 参数 | error 录制停止错误类型 index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.12.4 onPlayerTime

| 方法 | - (void)onPlayerTime:(long)time Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频播放帧时间回调 |
| 参数 | time 视频帧时间回调 index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

  - LCOpenSDK_TouchListener（新增）

4.13.1 onControlClick

| 方法 | -(void)onControlClick:(CGFloat)dx dy:(CGFloat)dy Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 单击回调 |
| 参数 | dx 窗口X坐标 dy 窗口Y坐标 index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.13.2 onWindowDBClick

| 方法 | -(void)onWindowDBClick:(CGFloat)dx dy:(CGFloat)dy Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 双击回调 |
| 参数 | dx 窗口X坐标 dy 窗口Y坐标 index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.13.3 onWindowLongPressBegin

| 方法 | -(void)onWindowLongPressBegin:(Direction)dir dx:(CGFloat)dx dy:(CGFloat)dy Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 长按开始回调 |
| 参数 | dir 长按相对窗口中的方向 dx 窗口X坐标 dy 窗口Y坐标 index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.13.4 onWindowLongPressEnd

| 方法 | -(void)onWindowLongPressEnd:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 长按结束回调 |
| 参数 | index 播放窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

  - LCOpenSDK_ LoginManager（新增）

4.14.1 addDevices

| 方法 | -(NSInteger)addDevices:(NSString*)token devicesJsonStr:(NSString*)devicesJsonStr; |
| --- | --- |
| 简介 | 预打洞接口 |
| 参数 | token 账号token devicesJsonStr json结构，例如[{"Sn":string, 'playToken':string, "Pid":string,"Type":UINT,"Port":UINT,"User":string,"Pwd":string,"extP2PInfo":[{"dstPort":UINT},...]},{},...] |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.14.2 getP2pPort（新增）

| 方法 | -(NSUInteger)getP2pPort:(LCOpenSDK_P2PInfo*)p2pInfo timeout:(NSInteger)time; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取P2P端口 |
| 参数 | p2pInfo LCOpenSDK_P2PInfo time 超时时间 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.14.3 shareMyInstance（新增）

| 方法 | + (LCOpenSDK_LoginManager*) shareMyInstance;e; |
| --- | --- |
| 简介 |  |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

  - LCOpenSDK_Netsdk（新增）

4.15.1 initSDKWithCallback

| 方法 | + (void)initSDKWithCallback:(LCNetSDKDisconnetCallback)callback; |
| --- | --- |
| 简介 | 初始化 netsdk |
| 参数 | callback netsdk连接断开回调 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.15.2 logOpen

| 方法 | +(void)logOpen:(NSString*)path callback:(LCNetSDKLogOpenCallback)logCallback; |
| --- | --- |
| 简介 | 开启日志 |
| 参数 | path 日志存放路径 path log path logCallback 日志回调 logCallback log callback |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.15.3 logClose

| 方法 | + (void)logClose; |
| --- | --- |
| 简介 | 关闭日志 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.15.4 initDevAccountWithDevInfo

| 方法 | +(BOOL)initDevAccountWithDevInfo:(LCNetsdkDevInfo*) deviceNetInfo useIp:(BOOL)isUseIp; |
| --- | --- |
| 简介 | 初始化设备 |
| 参数 | isUseIp 是否使用ip的方式deviceNetInfo 设备信息 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.15.5 logout

| 方法 | + (void)logout:(long)loginHandle; |
| --- | --- |
| 简介 | 登出设备 |
| 参数 | loginHandle 句柄 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.15.6 resetPassword

| 方法 | +(LCDevicePWDResetInfo*)resetPassword:(NSString*)password device:(LCNetsdkDevInfo*)device securityCode:(NSString*)securityCode contact:(NSString*)contact useAsPreset:(BOOL)useAsPreset byPhoneIp:(NSString *)phoneIp; |
| --- | --- |
| 简介 | 重置设备密码 |
| 参数 | password 密码 device 设备信息 securityCode 安全码 contact 接收验证码的手机/邮箱 useAsPreset 是否设置为预留联系方式 phoneIp 手机ip |
| 返回值 | 重置后的密码信息 |
| 备注 | 重置设备密码 |

4.15.7 queryPasswordResetType

| 方法 | +(LCDeviceResetPWDInfo*)queryPasswordResetType: (LCNetsdkDevInfo*)device byPhoneIp:(NSString *)phoneIp;; |
| --- | --- |
| 简介 | 异步查询设备支持的密码重置方式 |
| 参数 | device 设备 phoneIp 手机ip，可以为空 |
| 返回值 | Result |
| 备注 | 无 |

4.15.8 queryProductDefinitionInfo

| 方法 | +(LCNetsdkProductDefinition*)queryProductDefinitionInfo: (long)loginHandle; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取设备信息 |
| 参数 | loginHandle 句柄 |
| 返回值 | Result |
| 备注 | 无 |

4.15.9 queryDevicePtzAuth

| 方法 | +(BOOL)queryDevicePtzAuth:(long)loginHandle; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取是否具有云台权限 |
| 参数 | loginHandle 句柄 |
| 返回值 | True或False |
| 备注 | 无 |

  - LCOpenSDK_AudioTalk

4.16.1 setListener

| 方法 | - (void) setListener:(id<LCOpenSDK_TalkerListener>) lis; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置监听对象 |
| 参数 | lis 监听指针 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 监听者需继承LCOpenSDK_TalkerListener类，可接收语音对讲的状态码回调 |

4.16.2 getListener

| 方法 | - (id<LCOpenSDK_TalkerListener>) getListener; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取语音对讲监听者 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 监听指针 |
| 备注 | 无 |

4.16.3 playTalk

| 方法 | - (NSInteger) playTalk:(LCOpenSDK_ParamTalk *)paramTalk; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始对讲 |
| 参数 | paramTalk LCOpenSDK_ParamTalk 对象 LCOpenSDK_ParamTalk 属性 accessToken 管理员token deviceID 设备序列号（S/N） channel 通道号 psk 解密密钥（非必传） playToken 播放token（非必填，不传或传错走旧的拉流协议，正确传入走取流优化协议） isOpt 是否使用长连接优化拉流，YES-使用，NO-不使用 talkType 请求类型，talk对讲，call呼叫，如果不传，默认为talk（非必填） |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 1.异步接口，实际是否对讲成功需根据onTalkResult回调状态码判断，可参考Demo； 2.psk参数传空指针或空字符串时使用deviceID作为解密秘钥，默认传入值为设备序列号（S/N），若用户自定义秘钥，该字段必现传入自定义秘钥； 3.4窗口以上同时播放isOpt建议选择false，4窗口以下isOpt建议选择true； |

4.16.4 stopTalk

| 方法 | - (NSInteger) stopTalk; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止语音对讲 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.16.5 playSound

| 方法 | - (NSInteger) playSound; |
| --- | --- |
| 简介 | 播放声音 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

4.16.6 stopSound

| 方法 | - (NSInteger) stopSound; |
| --- | --- |
| 简介 | 关闭声音 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 无 |

  - LCOpenSDK_ConfigWifi

4.17.1 setFskMode（废弃）

| 方法 | -(void)setFskMode:(NSInteger)fskMode; DEPRECATED_MSG_ATTRIBUTE ("useconfigWifiStart:ssid:password:secure:voiceFreq: txMode: instead"); |
| --- | --- |
| 简介 | 设置波形发送方式 |
| 参数 | 波形发送方式 0,新的fsk发送方式; 1,老的fsk发送方式; 2.新的和老的fsk波形发送方式; |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 默认值为1 |

4.17.2 configWifiStop

| 方法 | -(NSInteger)configWifiStop; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止无线配对 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 收到配网事件回调后，不论成功或失败，都需调用此接口停止无线配对 |

4.17.3 configWifiStart（新增参数txMode）

| 方法 | -(NSString *)configWifiStart:(NSString*)devId ssid:(NSString*)ssid password:(NSString*)pwd secure:(NSString*)security voiceFreq:(NSInteger)voiceFreq txMode:(NSInteger)txMode; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始smartConfig配网 |
| 参数 | devId 设备ID ssid Wifi的SSID pwd Wifi密码 security 加密类型（wpa、wpa-psk、wpa2、wpa2-psk等） voiceFreq 声波配网声波的频率(11000-17000) txMode 波形发送方式（0—新的fsk发送方式，1—老的fsk发送方式，2—新的和老的fsk波形发送方式） |
| 返回值 | 0, 接口调用成功 -1, 接口调用失败 |
| 备注 | 1.该接口用于设备无线配网，配对成功后待设备连上开放平台才能进行绑定或其他操作； 2.该接口返回值仅表示接口调用成功或失败，实际配网结果需要根据搜索设备是否在同一局域网下来判定。 |

  - LCOpenSDK_SoftAP（已替换为4.19）

4.18.1 startSoftAPConfig

| 方法 | -(NSInteger) startSoftAPConfig:(NSString*)wifiName wifiPwd:(NSString*)wifiPwd deviceId:(NSString*)deviceId devicePwd:(NSString*)devicePwd isSC:(BOOL)isSC; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始软AP配网 |
| 参数 | wifiName WiFi名称 wifiPwd WiFi 登录密码 deviceId 设备序列号（S/N） devicePwd 设备密码（有sc码的设备为sc码，没有sc码的为设备初始化的时候用户自定义的密码） isSC 是否为安全码设备 |
| 返回值 | 0 开启成功 -1 必传参数为空 -2 搜索设备失败 -3 设备初始化失败 -4 设备登录失败 -5查询网卡失败 -6 查询wifi信息失败 -7 连接wifi失败 |
| 备注 | 1.是否为安全码设备，可通过设备背面信息中是否有8位安全码确认，有isSC为YES，否则为NO。 2.devicePwd SC码设备传设备SC码，没有sc码的为设备初始化的时候用户自定义的密码，K5锁需要传admin； |

  - LCOpenSDK_SoftAPConfig

4.19.1 startSoftAPConfig (新增参数 wifiEncry netcardName handler  timeout 更改返回值)

| 方法 | + (void)startSoftAPConfig:(NSString *)wifiName wifiPwd:(NSString *)wifiPwd wifiEncry:(int)wifiEncry netcardName:(NSString *)netcardName deviceIp:(NSString *)deviceIp devicePwd:(NSString *)devicePwd isSC:(BOOL)isSC handler:(void(^)(NSInteger result))handler timeout:(int)timeout; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始软AP配网 |
| 参数 | wifi名字 wifiPwd wifi密码 wifiEncry wifi加密方式 0：off, 2：WEP64bit, 3：WEP128bit, 4:WPA-PSK-TKIP, 5: WPA-PSK-CCMP netcardName wifi网卡名字 deviceIp 设备IP devicePwd 设备密码 isSC 设备是否有安全 handler 回调 timeout 超时时间 |
| 返回值 | 0 开启成功 -1 必传参数为空 -2 搜索设备失败 -3 设备初始化失败 -4 设备登录失败 -5查询网卡失败 -6 查询wifi信息失败 -7 连接wifi失败 |
| 备注 | 1.是否为安全码设备，可通过设备背面信息中是否有8位安全码确认，有isSC为YES，否则为NO。 2.devicePwd SC码设备传设备SC码，没有sc码的为设备初始化的时候用户自定义的密码，K5锁需要传admin； |

4.19.2 getSoftApWifiList

| 方法 | + (void)getSoftApWifiList:(NSString *)deviceIP port:(NSInteger)port devicePassword:(NSString *)password isSC:(BOOL)isSC success:(void(^)(NSArray <LCOpenSDK_WifiInfo *>* _Nullable list))success failure:(void(^)(NSInteger code, NSString* _Nullable describe))failure; |
| --- | --- |
| 简介 | 软AP配网获取设备wifi列表 |
| 参数 | deviceIP IP地址 port port 端口号 password 设备密码 errorCode 错误码 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 |  |

4.19.3 queryWifiByLoginHandle

| 方法 | + (LCOpenSDK_WifiInfo*)queryWifiByLoginHandle:(long)loginHandle mssId:(NSString *)mssid errorCode:(unsigned int *)errorCode; |
| --- | --- |
| 简介 | 用句柄获取wifi信息 |
| 参数 | loginHandle 登录句柄 mssid 网络 errorCode 错误码 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 |  |

4.19.4 querySupportWlanConfigV3

| 方法 | + (BOOL)querySupportWlanConfigV3:(long)loginHandle; |
| --- | --- |
| 简介 | 查询设备是否支持第三代扫描能力 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | True或False |
| 备注 |  |

  - LCOpenSDK_Download

4.20.1 shareMyInstance

| 方法 | + (LCOpenSDK_Download*)shareMyInstance |
| --- | --- |
| 简介 | 获取云录像下载组件单例 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | LCOpenSDK_Download单例指针 |
| 备注 | 无 |

4.20.2 setListener

| 方法 | - (void)setListener:(id<LCOpenSDK_DownloadListener>)listener; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置监听对象 |
| 参数 | listener监听对象指针 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 监听者需继承LCOpensdk_DownloadListener类，可接收云录像和设备录像下载的状态码回调 |

4.20.3 getListener

| 方法 | - (id<LCOpenSDK_DownloadListener>)getListener; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取监听对象指针 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 监听对象指针 |
| 备注 | 无 |

4.20.4 startDownload

| 方法 | - (NSInteger)startDownload:(NSInteger)index filepath:(NSString*)filepath token:(NSString*)accessTok devID:(NSString*)deviceID channelID:(NSInteger)channelID psk:(NSString*)psk recordRegionId:(NSString *)recordRegionId Type:(NSInteger)type Timeout:(NSInteger)timeout; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始下载云录像 |
| 参数 | index 下载标识值 filepath 下载路径，包括文件名 accessTok 管理员token/用户token deviceID 设备序列号（S/N） channelID 通道号 psk 解密密钥（非必传） recordRegionId 录像recordRegionId（queryCloudRecords接口返回recordRegionId字段） type 云录像类型，报警云录像传1000，定时云录像传2000 timeout 下载云录像切片的超时时长，单位秒 |
| 返回值 | -1 接口调用失败 0 接口调用成功 |
| 备注 | 1.异步接口，实际下载状态需根据监听接口onDownloadState回调状态码判断，可参考demo； 2.psk参数传空指针或空字符串时使用deviceID作为解密秘钥，默认传入值为设备序列号（S/N），若用户自定义秘钥，该字段必现传入自定义秘钥； 3.报警云录像ID和定时云录像ID分别通过https://open.imoulife.com/developDoc/8中QueryCloudRecords和QueryCloudPlanRecords接口请求查询。 4.当onDownloadState回调秘钥错（code=11）时，psk需设置为秘钥后重新播放；当回调设备密码错时（code=14），psk需设置为设备密码后重新播放。 |

4.20.5 startDownload

| 方法 | - (NSInteger)startDownload:(NSInteger)index filepath:(NSString*)filepath token:(NSString*)token devID:(NSString*)deviceID decryptKey:(NSString*)decryptKey fileID:(NSString*)fileID speed:(double)speed; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始下载设备录像 |
| 参数 | index 下载标识值 filepath 下载路径 token 管理员token/用户token deviceID 设备序列号（S/N） decryptKey 视频解密密钥（非必传） fileID 设备录像文件名（queryLocalRecords接口的recordId字段） speed 下载速度：1/2/4/8/16，1表示按正常视频播放速度下载（非必填） |
| 返回值 | -1，接口调用失败 0，接口调用成功 |
| 备注 | 1.异步接口，实际下载状态需根据监听接口onDownloadState回调状态码判断，可参考demo； 2. decryptKey参数传空指针或空字符串时使用deviceID作为解密秘钥，默认传入值为设备序列号（S/N），若用户自定义秘钥，该字段必现传入自定义秘钥； 3.报警云录像ID和定时云录像ID分别通过https://open.imoulife.com/developDoc/8中queryCloudRecords和queryCloudPlanRecords接口请求查询。 4.当onDownloadState回调秘钥错（code=11）时，psk需设置为秘钥后重新播放；当回调设备密码错时（code=14），psk需设置为设备密码后重新播放。 5.部分设备存在录像文件无法播放的问题，如果有该方面需求，可联系乐橙开放平台。 |

4.20.6 stopDownload

| 方法 | - (BOOL)stopDownload:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止下载云录像 |
| 参数 | index 下载索引值 |
| 返回值 | YES 接口调用成功 NO, 接口调用失败 |
| 备注 | 下载完成或失败，sdk内部会自动调用该接口，只有在终止正在进行的下载任务时才需调用该接口。 |

  - LCOpenSDK_Utils

4.21.1 decryptPic

| 方法 | -(NSInteger)decryptPic:(NSData *)pSrcBufIn deviceID:(NSString*)deviceID key:(NSString*)key bufOut:(NSData**)pDestBufOut; |
| --- | --- |
| 简介 | 图片解密（非TCM设备） |
| 参数 | pSrcBufIn 原始图片内容字节数组 deviceID 设备序列号（S/N） key 解密密钥 pDestBufOut 解密后数据存放数组 |
| 返回值 | 0，表示解密成功 1，表示完整性校验失败 2，表示密钥错误 3，表示图片非加密 4，不支持的加密方式 5，缓冲区长度不够 99，内部错误 |
| 备注 | 1. key解密密钥默认使用设备序列号（S/N）； 2.报警图片、云录像缩略图均为加密图片，设备通道缩略图为非加密图片； 3.TCM设备，可从平台deviceOpenDetailList协议的ability字段中判断是否为TCM设备，TCM设备会有TCM能力； 4.具体使用方法可参见Demo。 |

4.21.2 decryptPic

| 方法 | -(NSInteger)decryptPic:(NSData *)pSrcBufIn deviceID:(NSString*)deviceID key:(NSString*)key token:(NSString*)token bufOut:(NSData**)pDestBufOut; |
| --- | --- |
| 简介 | 图片解密（TCM设备） |
| 参数 | pSrcBufIn 原始图片内容字节数组 deviceID 设备序列号（S/N） key 解密密钥 token 授权token pDestBufOut 解密后数据存放数组 |
| 返回值 | 0，表示解密成功 1，表示完整性校验失败 2，表示密钥错误 3，表示图片非加密 4，不支持的加密方式 5，缓冲区长度不够 99，内部错误 |
| 备注 | 1. key解密密钥默认使用设备序列号（S/N）； 2.报警图片、云录像缩略图均为加密图片，设备通道缩略图为非加密图片； 3.TCM设备，可从平台deviceOpenDetailList协议的ability字段中判断是否为TCM设备，TCM设备会有TCM能力； 4.具体使用方法可参见Demo。 |

  - LCOpenSDK_Log

4.22.1 shareInstance

| 方法 | + (instancetype)shareInstance; |
| --- | --- |
| 简介 | 初始化log组件指针 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | log组件指针 |
| 备注 |  |

4.22.2 setLogInfo

| 方法 | - (void)setLogInfo:(LCOpenSDK_LogInfo *)logInfo; |
| --- | --- |
| 简介 | 设置日志信息，设置后自动打开，打印设置等级以上的日志，包含设置等级，不设置默认LogLevelTypeFatal |
| 参数 | logInfo LCOpenSDK_LogInfo 对象 LCOpenSDK_LogInfo 属性： levelType 日志等级类型 LogLevelTypeFatal = 1,// 重大错误 LogLevelTypeError,// 错误信息 LogLevelTypeWarning,// 警告信息 LogLevelTypeInfo,// 主要用于生产环境中输出程序运行的一些重要信息 LogLevelTypeDebug// 运行调试信息 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 设置日志等级为Fatal不能关闭播放过程中和播放库调用系统硬件的相关debug日志打印。 |

4.22.3 closeLog

| 方法 | - (void) closeLog; |
| --- | --- |
| 简介 | 关闭日志打印 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 此接口不能关闭播放过程中和播放库调用系统硬件的相关debug日志打印。 |

  - LCOpenSDK_EventListener（回调接口）

- 上层如需接收视频播放类的状态回调或窗口事件回调，需遵守LCOpenSDK_EventListener协议，不关心的事件可空实现，通过LCOpenSDK_PlayWindow::setWindowListener接口设置监听者即可。

4.23.1 onControlClick

| 方法 | - (void) onControlClick:(CGFloat)dx dy:(CGFloat)dy Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 播放窗口单击事件 |
| 参数 | dx 窗口X坐标 dy 窗口Y坐标 Index 窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 实现即可接收播放窗口点击事件。 |

4.23.2 onWindowDBClick

| 方法 | - (void) onWindowDBClick:(CGFloat)dx dy:(CGFloat)dy Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 播放窗口双击事件 |
| 参数 | dx 窗口X坐标 dy 窗口Y坐标 index 窗口索引值 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 实现即可接收播放窗口双击事件。 |

4.23.3 onZoomBegin

| 方法 | - (void)onZoomBegin:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 手势缩放事件开始的回调 |
| 参数 | Index 播放窗口的唯一标识ID |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 不关注此事件，可不实现。 |

4.23.4 onZooming

| 方法 | - (void) onZooming:(CGFloat)scale Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 手势缩放事件中的回调 |
| 参数 | index 播放窗口的唯一标识ID scale 相对缩放比例 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 不关注此事件，可不实现。 |

4.23.5 onZoomEnd

| 方法 | - (void) onZoomEnd:(ZoomType) zoom Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 手势缩放事件结束的回调 |
| 参数 | Index 播放窗口的唯一标识ID zoom 放大or缩小 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 不关注此事件，可不实现。 |

4.23.6 onWindowLongPressBegin

| 方法 | - (void)onWindowLongPressBegin:(Direction)dir dx:(CGFloat)dx dy:(CGFloat)dy Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 播放窗口长按事件开始的回调 |
| 参数 | index 播放窗口的唯一标识ID dir 方向，参考Direction结构，相对于播放窗口的中心点 dx 所在位置相对屏幕左上角的绝对横坐标 dy 所在位置相对屏幕左上角的绝对纵坐标 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 |  |

4.23.7 onWindowLongPressEnd

| 方法 | - (void)onWindowLongPressEnd:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 播放窗口长按事件结束的回调 |
| 参数 | index 播放窗口的唯一标识ID |
| 返回值 | 无 |
| 备注 |  |

4.23.8 onSlipBegin

| 方法 | - (void)onSlipBegin:(Direction)dir dx:(CGFloat)dx dy:(CGFloat)dy Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 滑动开始的回调 |
| 参数 | index 播放窗口的唯一标识ID dir 方向，参考Direction结构 dx 滑动开始点相对屏幕左上角绝对横坐标 dy 滑动开始点相对屏幕左上角绝对纵坐标 |
| 返回值 | true/false 不需要关注 |
| 备注 | 可根据此接口实现云台控制功能或播放窗口放大后的拖动，参考demo。 |

4.23.9 onSlipping

| 方法 | - (void) onSlipping:(Direction)dir preX:(CGFloat)preX preY:(CGFloat)preY dx:(CGFloat)dx dy:(CGFloat)dy Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 滑动中的回调 |
| 参数 | index 播放窗口的唯一标识ID dir 方向，参考Direction结构 preX 滑动开始点相对屏幕左上角绝对横坐标 preY 滑动开始点相对屏幕左上角绝对纵坐标 dx 滑动过程中位置点相对屏幕左上角绝对横坐标 dy 滑动过程中位置点相对屏幕左上角绝对纵坐标 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 可根据此接口实现云台控制功能或播放窗口放大后的拖动，参考demo。 |

4.23.10 onSlipEnd

| 方法 | - (void) onSlipEnd:(Direction)dir dx:(CGFloat)dx dy:(CGFloat)dy Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 滑动结束的回调 |
| 参数 | index 播放窗口的唯一标识ID dir 方向，参考Direction结构 dx 滑动结束点相对屏幕左上角绝对横坐标 dy 滑动结束点相对屏幕左上角绝对纵坐标 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 可根据此接口实现云台控制功能或播放窗口放大后的拖动，参考demo。 |

4.23.11 onPlayerResult

| 方法 | - (void) onPlayerResult:(NSString *)code Type:(NSInteger)type Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 视频播放的状态码回调 |
| 参数 | index 播放窗口的唯一标识ID code 状态码 type 业务类型 0, RTSP 1, HLS 99, OPENAPI |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | type: 0 RESULT_PROTO_TYPE_RTSP 1 RESULT_PROTO_TYPE_HLS 3 RESULT_PROTO_TYPE_NETSDK 5 私有协议优化拉流 99 OPENAPI 实时播放和设备录像回放（type=0）的状态码code: STATE_PACKET_FRAME_ERROR = 0; 组帧失败，错误状态 STATE_RTSP_TEARDOWN_ERROR = 1; 内部要求关闭,如连接断开等，错误状态 STATE_RTSP_DESCRIBE_READY = 2; 会话已经收到Describe响应，连接建立中 STATE_RTSP_AUTHORIZATION_FAIL = 3; RTSP鉴权失败，错误状态 STATE_RTSP_PLAY_READY = 4; 收到PLAY响应，连接成功 STATE_RTSP_FILE_PLAY_OVER = 5; 录像文件回放正常结束 STATE_RTSP_PAUSE_READY = 6; 收到PAUSE响应 STATE_RTSP_KEY_MISMATCH = 7; 解密秘钥错误 STATE_RTSP_SERVICE_UNAVAILABLE = 99; 基于503错误码的连接最大数错误，错误状态 STATE_RTSP_USER_INFO_BASE_START = 100; 用户信息起始码，服务端上层传过来的信息码会在该起始码基础上累加，错误状态 云录像回放（type=1）的状态码code: HLS_DOWNLOAD_FAILD = 0; 下载失败 HLS_DOWNLOAD_BEGIN = 1; 开始下载 HLS_DOWNLOAD_END = 2; 下载结束 HLS_SEEK_SUCCESS = 3; 定位成功 HLS_SEEK_FAILD = 4; 定位失败 HLS_ABORT_DONE = 5; 停止下载 HLS_RESUME_DONE = 6; 恢复下载成功 HLS_DOWNLOAD_TIMEOUT = 7; 下载超时 HLS_KEY_ERROR = 11; 解密秘钥错误 HLS_PASSWORD_ERROR = 14; 设备密码错误 |
|  | 优化拉流 (type=5)的状态码code: STATE_DHHTTP_COMPONENT_ERROR = -1, 调流媒体失败 STATE_DHHTTP_START = 0, 开始拉流 STATE_DHHTTP_OK = 1000, 开启播放成功 STATE_DHHTTP_PLAY_FILE_OVER = 2000, 回放当前文件播放完毕 STATE_DHHTTP_PAUSE_OK = 4000, 子链路正常关闭 STATE_DHHTTP_BAD_REQUEST = 400000, 非法请求,关闭客户端 STATE_DHHTTP_UNAUTHORIZED=401000, 未授权,用户名密码错误 STATE_DHHTTP_FORBIDDEN=403000, 禁止访问，关闭客户端 STATE_DHHTTP_NOTFOUND = 404000, 未找到，关闭客户端 STATE_DHHTTP_REQ_TIMEOUT = 408000, 请求超时，指拉流成功，但后续网络异常，导致拉流断开 STATE_DHHTTP_SERVER_ERROR = 500000, 服务器内部错误，关闭客户端 STATE_DHHTTP_SERVER_UNVALILABLE = 503000, 服务不可用 STATE_DHHTTP_FLOWLIMIT = 503006, mts限流 STATE_DHHTTP_P2P_MAXCONNECT = 503007, p2p达到最大链接数 STATE_DHHTTP_CHECK_FAILED = 503008, 对讲错误 STATE_DHHTTP_BUSY_LINE = 503009, 对讲忙线 STATE_DHHTTP_GATEWAY_TIMEOUT = 504000, 网络不通 STATE_DHHTTP_CLIENT_ERROR = 1000000, 客户端内部错误，一 般代码逻辑错误 STATE_DHHTTP_KEY_ERROR = 1000005, 客户端密钥和服务端密钥不一致 OpenApi交互（type = 99）的状态码code: -1000; HTTP交互出错或超时 其他参考https://open.lechange.com/developDoc/26 本地录像暂停会回调4000，这是代表成功。 接收到错误回调后需关闭会话，具体判断和处理可参考Demo |

4.23.12 onResolutionChanged（接口未使用）

| 方法 | - (void) onResolutionChanged:(NSInteger)width Height:(NSInteger)height Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 分辨率改变的回调 |
| 参数 | Index 播放窗口的唯一标识ID width 宽 height 高 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 无 |

4.23.13 onReceiveData

| 方法 | - (void) onReceiveData:(NSInteger)len Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 接收码流数据长度的回调 |
| 参数 | index 播放窗口的唯一标识ID len 数据长度 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 可根据len计算码流速率。 |

4.23.14 onStreamCallback

| 方法 | - (void) onStreamCallback:(NSData*)data Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | TS/PS标准流导出数据回调 |
| 参数 | data PS/TS标准流数据 index 播放窗口的唯一标识ID |
| 返回值 | 无 |
| 备注 |  |

4.23.15 onPlayBegan

| 方法 | - (void)onPlayBegan:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 码流开始播放的回调 |
| 参数 | index 播放窗口的唯一标识ID |
| 返回值 | 无 |
| 备注 |  |

4.23.16 onPlayFinished

| 方法 | - (void)onPlayFinished:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 录像回放结束的回调 |
| 参数 | index 播放窗口的唯一标识ID |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 设备录像和云录像回放结束时都会触发此回调。 |

4.23.17 onPlayerTime

| 方法 | - (void) onPlayerTime:(long)time Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | (录像)视频播放时间回调 |
| 参数 | index 播放窗口索引值 time 当前录像时间 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 |  |

4.23.18 onFileTime

| 方法 | - (void)onFileTime:(long)beginTime EndTime:(long)endTime Index:(NSInteger)index; |
| --- | --- |
| 简介 | 获取文件的起始结束时间 |
| 参数 | index 播放窗口的唯一标识ID time UTC时间 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 |  |

4.23.19 onIVSInfo

| 方法 | - (void)onIVSInfo:(NSString*)pIVSBuf nIVSType:(long)nIVSType nIVSBufLen:(long)nIVSBufLen nFrameSeq:(long)nFrameSeq; |
| --- | --- |
| 简介 | 滑动结束的回调 |
| 参数 | pIVSBuf 辅助帧数据 nIVSType 辅助帧数据类型 nIVSBufLen 助帧数据长度(json或智能帧结构体数据) nFrameSeq 辅助帧id |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 可根据此接口实现判断云台操作是否到达边界，具体判断逻辑参考demo。 |

  - LCOpenSDK_DownloadListener（回调接口）

4.24.1 onDownloadReceiveData

| 方法 | -(void)onDownloadReceiveData:(NSInteger)index datalen:(NSInteger)datalen; |
| --- | --- |
| 简介 | 云录像下载数据长度回调 |
| 参数 | Index 下载索引值 datalen 下载的数据长度（增量， 单位字节） |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | 云录像/设备录像的文件长度可通过https://open.imoulife.com/developDoc/9 中QueryCloudRecords接口请求）接口查询，datalen的累加值可以反映下载进度。 |

4.24.2 onDownloadState

| 方法 | -(void)onDownloadState:(NSInteger)index code:(NSString *)code type:(NSInteger)type; |
| --- | --- |
| 简介 | 云录像下载状态回调 |
| 参数 | index 下载索引值 code 状态码 type 业务类型 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | type: 0 RESULT_PROTO_TYPE_RTSP; 1 RESULT_PROTO_TYPE_HLS; 99 OPENAPI; 设备录像下载（type=0）的状态码code: STATE_PACKET_FRAME_ERROR = 0; 组帧失败，错误状态 STATE_RTSP_TEARDOWN_ERROR = 1; 内部要求关闭,如连接断开等，错误状态 STATE_RTSP_DESCRIBE_READY = 2; 会话已经收到Describe响应，连接建立中 STATE_RTSP_AUTHORIZATION_FAIL = 3; RTSP鉴权失败，错误状态 STATE_RTSP_PLAY_READY = 4; 收到PLAY响应，连接成功 STATE_RTSP_FILE_PLAY_OVER = 5; 录像文件回放正常结束 STATE_RTSP_PAUSE_READY = 6; 收到PAUSE响应 STATE_RTSP_KEY_MISMATCH = 7; 解密秘钥错误 STATE_RTSP_SERVICE_UNAVAILABLE = 99; 基于503错误码的连接最大数错误，错误状态 STATE_RTSP_USER_INFO_BASE_START = 100; 用户信息起始码，服务端上层传过来的信息码会在该起始码基础上累加，错误状态 云录像下载（type=1）的状态码code: HLS_DOWNLOAD_FAILD = 0; 下载失败 HLS_DOWNLOAD_BEGIN = 1; 开始下载 HLS_DOWNLOAD_END = 2; 下载结束 HLS_SEEK_SUCCESS = 3; 定位成功 HLS_SEEK_FAILD = 4; 定位失败 HLS_ABORT_DONE = 5; 停止下载 HLS_RESUME_DONE = 6; 恢复下载成功 HLS_DOWNLOAD_TIMEOUT = 7; 下载超时 HLS_KEY_ERROR = 11; 解密秘钥错 HLS_PASSWORD_ERROR = 14; 设备密码错误 OpenApi交互（type = 99）的状态码code: -1000; HTTP交互出错或超时 其他参考https://open.lechange.com/developDoc/26 出错后sdk内部会停止下载；状态码的回调处理可参见Demo |

  - LCOpenSDK_TalkerListener（回调接口）

4.25.1 onTalkResult

| 方法 | -(void) onTalkResult:(NSString *) error TYPE:(NSInteger) type; |
| --- | --- |
| 简介 | 语音对讲状态回调 |
| 参数 | error 状态码 type 业务类型 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 | type: 0 RESULT_PROTO_TYPE_RTSP; 99 OPENAPI; 语音对讲（type=0）的状态码code: STATE_PACKET_FRAME_ERROR = 0; 组帧失败，错误状态 STATE_RTSP_TEARDOWN_ERROR = 1; 内部要求关闭,如连接断开等，错误状态 STATE_RTSP_DESCRIBE_READY = 2; 会话已经收到Describe响应，连接建立中 STATE_RTSP_AUTHORIZATION_FAIL = 3; RTSP鉴权失败，错误状态 STATE_RTSP_PLAY_READY = 4; 收到PLAY响应，连接成功 STATE_RTSP_FILE_PLAY_OVER = 5; 录像文件回放正常结束 STATE_RTSP_PAUSE_READY = 6; 收到PAUSE响应 STATE_RTSP_KEY_MISMATCH = 7; 解密秘钥错误 STATE_RTSP_SERVICE_UNAVAILABLE = 99; 基于503错误码的连接最大数错误，错误状态 STATE_RTSP_USER_INFO_BASE_START = 100; 用户信息起始码，服务端上层传过来的信息码会在该起始码基础上累加，错误状态 OpenApi交互（type = 99）的状态码code: -1000; HTTP交互出错或超时 其他参考https://open.lechange.com/developDoc/26 接收到错误回调后需关闭会话，具体判断和处理可参考Demo |

4.25.2 onAudioRecord

| 方法 | -(void) onAudioRecord:(Byte*) pData dataLen:(int) dataLen audioFormat:(int)audioFormat sampleRate(int)sampleRate samleDeph:(int)sampleDepth; |
| --- | --- |
| 简介 | 设备端收到客户端对讲声音回调 |
| 参数 | pData 对讲声音数据 dataLen pData的长度 audioFormat 音频格式 sampleRate 采样率 sampleDepth 采样深度 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 |  |

4.25.3 onAudioReceive

| 方法 | -(void) onAudioReceive:(Byte*) pData dataLen:(int) dataLen audioFormat:(int)audioFormat sampleRate(int)sampleRate samleDeph:(int)sampleDepth; |
| --- | --- |
| 简介 | 设备端收到客户端对讲声音回调 |
| 参数 | pData 对讲声音数据 dataLen pData的长度 audioFormat 音频格式 sampleRate 采样率 sampleDepth 采样深度 |
| 返回值 | 无 |
| 备注 |  |

  - LCOpenSDK_SearchDevices 搜索设备

4.26.1 shareSearchDevices

| 方法 | +(instancetype)shareSearchDevices; |
| --- | --- |
| 简介 | 初始化单例 |
| 参数 | deviceId 非必传，搜索单个设备时，传入此参数 timeOut 必传，搜索设备超时时间 searchDeviceCallBack 搜索设备回调 |
| 返回值 | 搜索设备组件指针 |
| 备注 |  |

4.26.2 startSearchDevices（更改参数，返回值）

| 方法 | -(void)startSearchDevicesWithDeviceId:(NSString*)deviceId timeOut:(int)timeOut callback:(void (^)(LCOpenSDK_SearchDeviceInfo *deviceInfo))searchDeviceCallBack; |
| --- | --- |
| 简介 | 开始搜索设备 |
| 参数 | deviceId 非必传，搜索单个设备时，传入此参数 timeOut 必传，搜索设备超时时间 searchDeviceCallBack 搜索设备回调 |
| 返回值 | 操作返回参数 |
| 备注 |  |

4.26.3 stopSearchDevices(更改参数)

| 方法 | - (void)stopSearchDevices:(long)handle; |
| --- | --- |
| 简介 | 停止搜索设备 |
| 参数 | handle 操作句柄 |
| 返回值 | 操作返回参数 |
| 备注 |  |

4.26.4 getLastError

| 方法 | + (unsigned int)getLastError; |
| --- | --- |
| 简介 | 错误信息 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 |  |
| 备注 |  |